  - 基于指定工作区域的全覆盖路径规划和导航

在5.2小节详细介绍了如何根据激光跟踪全站仪对机器人进行准确定位，在5.1小节也描述了如何利用全站仪、IMU、里程计多传感器融合获得爬壁机器人的精确位姿。本小节在前面的基础上，说明机器人的路径规划和导航算法。机器人的路径规划，可以分为基于全站仪的全覆盖路径规划，和简单的里程计路径规划两种方案。

    - 基于全站仪定位的全覆盖路径规划方法

图 24 基于全站仪的路径规划示意图

基于全站仪可以让爬壁机器人获得精确定位，全覆盖路径规划方法如下：

- 按5.2小节的方法，生成全站仪坐标系、工作坐标系，以及坐标系变换矩阵；

- 在工作坐标系中划定工作区域，工作区域为矩形或梯形，确定其四个顶点，用全站仪采集这四个顶点在工作坐标系中的坐标；

- 设定轨迹每道间距，根据选定的任务区域，自动生成弓字形扫描轨迹，这实际上是轨迹上顶点坐标的集合，将这个坐标集合发送给爬壁机器人；

- 将机器人放置在任务起点，发送开始任务指令，机器人开始自动闭环控制，并自动按预定轨迹执行检测任务；

- 采集任务结束，机器人返回工作起始位置。

    - 简单的里程计路径规划方法

在有些地方不方便架设全站仪的情况下，或者全站仪视距不够的位置，如果对检测精度要求不高，可以直接采用里程计结合边缘检测传感器的方法，此方法假设前提是检测对象是平面或曲面半径很大的曲面（例如桥塔一个面），机器人通过底部安装的距离传感器可以检测壁面边缘，如图 25所示，具体操作如下（以检测桥塔为例）：

- 机器人放置在任务起点，并且使其航向角垂直于重力加速度，沿水平方向向右；

- 开始任务，机器人保持水平航向角，一边前进采集图像，一边进行边缘检测，同时根据里程计的信息更新位置；

- 检测到右边缘，机器人逆时针旋转90度，使得航向角竖直向上，并前进一个采集间隔的距离；

- 继续逆时针旋转90度，使得航向角水平向左，重置里程计的计数，一边前进采集图像，一边进行边缘检测；

- 检测到左边缘，机器人顺时针旋转90度，使得航向角竖直向上，并前进一个采集间隔的距离；

- 继续顺时针旋转90度，使得航向角水平向右，重置里程计的计数，一边前进采集图像，一边进行边缘检测；

- 如此循环，直到扫描区域完成，向机器人发送停止指令。

图 25简单的路径规划示意图

此方法每次检测到边缘都会进行横向位置重置，因此横向上不会累积误差，但是在纵向还是会累积误差，因此随着扫描行数的增多，纵向的位置误差会越来越大。此外，由于爬壁机器人受重力的影响，在其横向爬行时，会不可避免地向下滑动，因此实际操作横向行走时，会控制航向角稍稍上偏，以抵消重力影响，但是这样的弊端是相机拍摄图片是斜的，后期需要更多处理。

    - 基于两点直线运动的位置和航向闭环控制

不同于基于已知地图的SLAM算法，爬壁机器人的轨迹可以分解为基于平面直角坐标系的点到点的直线运动，因此我们只需要分析每一段直线运动的控制方法就可以了。

图 26 机器人点到点运动示意图

假设机器人当前在A点，需要沿着AB的线段运动到B点，那么机器人可以分解为两段运动，分别是在A点原地旋转，使得其航向对准B点，然后是从A点走向B点的直线运动。下面我们对两段运动分别分析。

首先分析原地旋转运动，机器人在旋转过程中线速度为0，角速度会经历一个加速再减速的过程，按最简化的方式，其角速度曲线会是一个梯形或者三角形，如下图所示：

图 27 角速度曲线

正常情况下，机器人会有角加速度和角速度限制，旋转的时候会有一个加速、匀速再减速的过程，所以形成三段曲线，之所以会有三角形曲线，是因为角加速度有上限，如果旋转角度较小，机器人可能还来不及加速到最大角速度就得减速了。角速度曲线包含的面积（即角速度的积分）即为机器人旋转的角度。设机器人目标航向角为θt，当前航向角为θn，设加速和减速时角加速度均为aω，最大角速度为ωm，令∆θ=θt-θn，则当∆θ≥ωm2aω时，角速度曲线为梯形，当∆θ<ωm2aω时，角速度曲线为三角形，令加速时间，匀速时间，减速时间分别对应t1、t2、t3，全过程时间为T，则

t1=t3=ωmaω

t1+t2=∆θωm

∴t2=∆θωm-ωmaω

T=t1+t2+t3=∆θωm+ωmaω

对于梯形曲线，角速度相对于时间的方程为：

ω=aω∙t                                                     0≤t<t1ω=ωm                                             t1 ≤t≤t1+t2ω=ωm-aωt-t1-t2          t1+t2< t≤T

角度变化量相对于时间的方程为

θ=12aω∙t2                                                      0≤t<t1θ=ωm22aω+ωmt-t1                       t1 ≤t≤t1+t2θ=∆θ-12aω(T-t)2                        t1+t2< t≤T

对于三角形曲线，一般来说其最大角速度达不到ωm，最大角速度的计算公式为

ωm'=aω∆θ

t1=t3=ωm'aω=∆θaω   t2=0

T=2ωm'aω

角速度相对于时间的方程为：

ω=aω∙t                                       0≤t<t1ω=ωm'- aω(t-t1)                t1≤t≤T

角度变化量相对于时间的方程为：

θ=12aω∙t2                                            0≤t<t1θ=∆θ-12aωT-t2                        t1≤t≤T

根据上述方程，我们按控制周期将时间离散化，就可以得到按时间分布的角速度和角度变化量的数组。在某个控制周期，当前时刻为tk，则可求得此时的角速度应该为ωk，如果是开环控制，只需要按时间计算ωk并发送给机器人即可。但是实际运行过程中，机器人不可能严格按设定ωk运行，随着时间会累积角度偏差，因此还需要监测机器人在各个控制时刻的航向角，通过外加闭环控制来修正ωk，最终使得机器人在预定的时间按照设定轨迹达到目标航向，具体的控制框图如下：

图 28 原地旋转闭环控制框图

图中，ωk是k时刻理论计算的角速度给定， θk是k时刻机器人应该达到的航向角，θf是机器人实际的航向角，将2者的差值输入PID控制器，将PID控制器的输出作为角速度修正值添加到ωk上，得到修正后的设定角速度ωsk发送给机器人执行。这样，若k时刻机器人还没到达预期航向角，则发送给机器人的角速度会比计算的理论值大一些，使得机器人在后续时刻加快旋转速度以追赶目标；若k时刻机器人已经比预期航向角旋转更多，则发送给机器人的角速度会小于理论计算值，使得机器人后续时刻旋转速度减慢。需要指出的是，上述控制框图只是多个控制闭环的一部分，实际上机器人内部还有针对角速度控制的速度闭环。

接下来，我们分析旋转运动之后的直线运动。如图 26所示，为方便描述，沿AB线段所指方向建立一个新的直角坐标系，其中通过AB的直线为y'轴，垂直AB通过点A的直线为x'轴。则在这个新的直角坐标系中，理想情况下，机器人由A点走到B点，其位置横坐标为0，纵坐标持续增加。

类似于前面的分析，机器人在直线运动过程中，线速度也会经历一个加速再减速的过程，按最简化的方式，速度曲线会是一个梯形或者三角形，如下图所示：

图 29 线速度曲线

速度曲线包含的面积（即线速度的积分）即为机器人移动的距离D。D=AB，设加速度为av，最大线速度为vm，则当D≥vm2av时，速度曲线为梯形，当D<vm2av时，速度曲线为三角形，令加速时间，匀速时间，减速时间分别对应t1、t2、t3，全过程时间为T，则

t1=t3=vmav

t1+t2=Dvm

∴t2=Dvm-vmav

T=t1+t2+t3=Dvm+vmav

对于梯形曲线，线速度相对于时间的方程为：

v=av∙t                                                           0≤t<t1v=vm                                                   t1 ≤t≤t1+t2v=vm-avt-t1-t2                  t1+t2< t≤T

位移相对于时间的方程为

d=12av∙t2                                                0≤t<t1d=vm22av+vmt-t1                 t1 ≤t≤t1+t2d=D- 12av∙(T-t)2                t1+t2< t≤T

对于三角形曲线，一般来说其最大线速度达不到vm，最大线速度的计算公式为

vm'=avD

t1=t3=vm'av=Dav   t2=0

T=2Dav

线速度相对于时间的方程为：
v=av∙t                                       0≤t<t1v=vm'- av(t-t1)                 t1≤t≤T

位移相对于时间的方程为：

d=12av∙t2                                     0≤t<t1d=D- 12av∙(T-t)2                t1≤t≤T

同样的，根据上述公式，我们按控制周期将时间离散化，就可以得到按时间分布的线速度和位移变化量的数组。在某个控制周期，当前时刻为tk，则可求得此时的线速度应该为vk，如果是开环控制，只需要按时间计算vk，设置ωk恒为0并发送给机器人即可。但是实际运行过程中，机器人不可能严格按理想情况运行，它的速度可能有波动，航向角也会由偏移，慢慢的会在x'和y'两个轴上都累积位移偏差，因此和原地旋转不同的是，直线运动中，需要增加两个控制闭环，分别对线速度和角速度都进行修正控制，最终使得机器人在预定的时间按照AB线段轨迹达到B点，首先我们来看线速度控制，具体的控制框图如下：

图 30 线速度闭环控制框图

图中，vk是k时刻理论计算的线速度给定， yk是k时刻机器人应该达到的位置纵坐标（相对于y'轴），yf是机器人实际的为位置纵坐标，将2者的差值输入PID控制器，将PID控制器的输出作为线速度修正值添加到vk上，得到修正后的设定线速度vsk发送给机器人执行。

角速度的闭环控制框图如下图所示，稍微复杂一点，因为机器人航向角和工作坐标系计算航向角根据标定精度可能有偏差。首先看机器人的位置，要求机器人沿着y'轴前进，因此机器人轨迹在x'轴坐标应该恒为0，以此为控制输入，反馈值为机器人实际位置的x'轴坐标，二者差值进行PID运算，输出设定航向角的修正值dθ，并添加到设定航向角θt上，得到一个新的航向角设定值θto，然后θto与机器人航向角反馈值θf做差，差值进行PID运算，输出机器人的角速度。

综上，结合以上两个闭环，分别控制线速度和角速度，就可以让机器人沿直线运动从A点到B点。

在实际弓字形路点规划中，我们已经获得了多个目标点，根据这些目标点，可以将机器人分解为多个两点运动，因此整个路径规划和导航的控制过程就全部分析清楚了。